# VY_32_INOVACE_190_Měřící soustava elektrodynamická a ferodynamická

Měřící soustava elektrodynamická a ferodynamická

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měřící soustava elektrodynamická a ferodynamická |
| Označení | VY_32_INOVACE_190_Měřící soustava elektrodynamická a ferodynamická |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 04.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip elektrodynamické a ferodynamické měřící soustavy. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Měřící soustava elektrodynamická (bez železa) a ferodynamická (se železem)

- na principu dynamických účinků procházejícího el.proudu, konstrukčně srovnatelná s magnetoel.soustavou (místo trvalého magnetu je použit elektromagnet)

Elektrodynamická

- skládá se ze dvou cívek, vnější pevné proudové cívky elektromagnetu (je rozdělena na dvě části zapojené do série) v jejíž dutině je otočně na hřídeli uložena vnitřní napěťová cívka

- napěťová cívka se otáčí v elmag.poli pevné proudové cívky

Ferodynamická

- obě cívky mají feromagnetická jádra z Si plechů vzájemně odizolovaných, čímž se zesílí působení el.proudu, zvýší citlivost, zmenší spotřeba, výchylka až 270°, třída přesnosti nejvýše 0,5, použití většinou jako wattmetr

- přívody otočné cívky jsou opět z protisměrně navinutých spirálových pružinek, řídící moment

- při měření prochází měřený proud oběma cívkami, v obou cívkách vzniknou magnet.pole, která mají snahu splynout co do směru i smyslu, výchylka ručky je závislá na proudech v obou cívkách

- pevná cívka stojí, v otočné tak vznikne točivý moment úměrný napětí (proudu) na otočné cívce a proudu v pevné cívce, moment soustavy

- změní-li se současně směr proudu v obou cívkách, zůstane zachován i směr točivého, směr výchylky

- vhodná pro měření AC i DC veličin i výkonu AC proudu

- u ampérmetru jsou cívky spojeny paralelně, u voltmetru jsou cívky spojeny sériově

- u wattmetru na otočnou napěťovou cívku s velkým počtem závitů se přiloží napětí na spotřebiči, na pevnou proudovou cívku s malým počtem závitů se přiloží proud spotřebičem, MP pak měří součin těchto hodnot, tzn. výkon včetně účiníku, proudový rozsah cívky je třeba kontrolovat vloženým ampérmetrem, je totiž možno nepřekročit max. měřený výkon a přesto se MP zničí v důsledku překročení proudového rozsahu

- u wattmetru pro měření jalového výkonu se zařadí do napěťové větve otočné cívky indukčnost (tlumivka) a činný odpor. Proud v napěťové větvi tak bude fázově posunut o 90°

- stupnice lineární, efektivní hodnota, malá citlivost, velká spotřeba

- vliv cizích magnet.polí, stíní se krytem z feromagnetického materiálu o velké permeabilitě

Elektrodynamická poměrová

Ferodynamická poměrová

- na otočném Fe jádře navinuty dvě zkřížené cívky,

- vznikne poměrový účinek pro měření účiníku cosΦ (fí) nebo fázového posuvu