# VY_32_INOVACE_194_Důležité údaje na měřících přístrojích a základní pojmy

Důležité údaje na měřících přístrojích a základní pojmy

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Důležité údaje na měřících přístrojích a základní pojmy |
| Označení | VY_32_INOVACE_194_Důležité údaje na měřících přístrojích a základní pojmy |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 18.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje důležité údaje na měřících přístrojích a základní pojmy. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Důležité údaje na měřicích přístrojích a základní pojmy

- Na měřicích přístrojích (MP) musí být vyznačeny buď na číselníku (stupnici) nebo na přední straně krytu následující údaje:

- Jméno nebo značka výrobce.

- Výrobní číslo.

- Jednotka měřené veličiny (A, V, W atd.).

- Třída přesnosti (sedm tříd přesnosti).

- Druh měřeného proudu (stejnosměrný, střídavý…).

- Měřicí soustava.

- Zkušební napětí.

- Další údaje podle druhu MP (např. u voltmetru jeho odpor v ohmech na 1V).

- Tyto údaje se označují písemně, značkami nebo symboly (viz vložená tabulka).

- Pro vlastní měření musíme znát měřicí rozsah přístroje, jeho konstantu, citlivost, přesnost, přetížitelnost a vlastní spotřebu.

- 1. Měřicí rozsah.

- Měřicí rozsah je rozmezí hodnot veličiny, ve kterém lze měřit s předepsanou přesností.

- MP mají obvykle několik měřicích rozsahů, které lze měnit přepínačem na přístroji nebo přepojováním svorek.Stupnice MP s několika rozsahy neudává přímo velikost měřené veličiny, protože je rozdělena na dílky.U těchto přístrojů musíme pro jednotlivé měřicí rozsahy určit tzv. konstantu.

- Konstanta je číslo, kterým násobíme počet dílků přečtených na stupnici, abychom dostali skutečnou velikost měřené veličiny.Udává se v měřené veličině na 1dílek stupnice.

- k = měřicí rozsah / počet díků stupnice

- Příklad: Voltmetr s rozsahem do 25V má stupnici rozdělenou na 100dílků.

- Konstanta voltmetru tak bude k = měřicí rozsah/počet dílků stupnice

- k= 25/100 = 0,25V na 1dílek stupnice.

- 2. Citlivost měřícího přístroje.

- Citlivost MP je výchylka ručky v dílcích stupnice připadající na jednotku měřené veličiny.

- Čím je citlivost větší, tím menší hodnoty veličiny je přístroj schopen měřit.Citlivost je dána převrácenou hodnotou konstanty MP. Udává se v dílcích na jednotku měřené veličiny.

- C = 1 / k

- 3. Přesnost měřícího přístroje.

- Přesnost MP se vyjadřuje třídou přesnosti, kterých je sedm: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5. Tato čísla udávají největší přípustnou chybu MP v procentech z maximální hodnoty měřícího rozsahu při normálních pracovních podmínkách. Z toho vyplývá, že každý MP vykazuje přesnější měření, čím větší je výchylka ručky. Je proto třeba dbát, aby byl pro měření zvolen takový rozsah, aby výchylka ručky byla v poslední třetině stupnice.

- 4. Přetížitelnost měřícího přístroje.

- Přetížitelnost MP je udána násobkem proudu nebo napětí, který musí MP trvale nebo alespoň krátkodobě bez poškození vydržet.

- Trvale lze ampérmetry a voltmetry přetížit 1,2násobkem jmenovitého proudu nebo napětí.U krátkodobého přetížení jsou hodnoty a trvání v sekundách uvedeny v příslušné normě (ČSN 35 6201).

- 5. Vlastní spotřeba měřícího přístroje.

- Vlastní spotřeba je dána příkonem MP potřebného k dosažení plné výchylky ručky. Udává se ve wattech nebo ve voltampérech. Vlastní spotřebu můžeme také vyjádřit jinými veličinami (na MP tomu tak často bývá), z nichž ji lze vypočítat. Například  u voltmetru jeho odporem v ohmech na volt nebo u ampérmetru úbytkem napětí pro pnou výchylku ručky.

- 6. Příklad výpočtu hodnot.

- Voltmetr s rozsahem do 500V, se stupnicí rozdělenou na 250dílků, bylo naměřeno napětí 180,5dílku. Voltmetr má vnitřní odpor 1000ohmů/volt a třídu přesnost 0,5. Urči naměřené napětí ve voltech, citlivost voltmetru a jeho vlastní spotřebu.

- Konstanta voltmetru 	k=měřicí rozsah/počet dílků stupnice=500/250=2V/dílek

- Naměřené napětí 	U=konstanta* naměřených dílků=2*180,5=361V

- Přesnost voltmetru 	p=(rozsah/100%) * třída přesnosti v %=(500/100)*0,5=+-2,5V

- Skutečná velikost naměřeného napětí 	U=361 +-2,5V

- Citlivost voltmetru       C=1/k=1/2=0,5dílku/V

- Celkový odpor voltmetru   R=vnitřní odpor v ohmech na volt * rozsah=1000*500=500 000ohmů

- Vlastní spotřeba voltmetru P=U2/R=5002/500 000=0,5W=500mW

- Měření a nastavení elektrických veličin

- Velikost napětí nebo proudu je třeba často při elektrických měřeních měnit a to buď plynule nebo po určitých, předem zvolených hodnotách.

- Reostatem (měnitelným odporem zapojeným do série se spotřebičem)

- řídíme stejnosměrné i střídavé napětí u spotřebičů s velkým odběrem

- proudu. Řídíme hlavně proud obvodem.

- Potenciometr používáme k řízení napětí v obvodech s malým odběrem

- proudu. Řídíme hlavně napětí.

- Kombinaci zapojení používáme pro řízení tak, že potenciometrem

- provádíme hrubou regulaci napětí, jemné doladění pak reostatem.

- Střídavá napětí a proudy lze výhodněji a hospodárněji regulovat

- pomocí transformátorů (autotransformátor, transformátor s odbočkami na obou stranách).

- Při měření stejnosměrným proudem je pak třeba dbát na polaritu, kladný pól zdroje je třeba spojit s kladnou svorkou MP, záporný pól pak se zápornou svorkou MP.

- U MP se třemi svorkami je obvykle střední svorka kladná, u MP se dvěma svorkami je kladná obvykla pravá svorka. Většinou jsou svorky označeny.

- Pro měření velkého napětí nebo proudu se dále používá i takzvaných měřících transformátorů proudu nebo napětí