# VY_32_INOVACE_188_Měřící soustava magnetoelektrická

Měřící soustava magnetoelektrická

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měřící soustava magnetoelektrická |
| Označení | VY_32_INOVACE_188_Měřící soustava magnetoelektrická |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 01.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip magnetoelektrické měřící soustavy. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Měřící soustava magnetoelektrická (s otočnou cívkou, deprézká)

- podkovovitý trvalý magnet s pólovými nástavci z magneticky měkkého materiálu

- mezi pólovými nástavci je souose a pevně upevněn váleček z měkké oceli

- ve vzduchové mezeře (mezi válečkem a pól.nástavci) je otáčivě na hřídeli uložena obdélníková cívka na Al rámečku

- proud se do cívky přivádí dvěma protisměrně navinutými spirálovými pružinami, které vytváří řídící moment

- prochází-li cívkou měřený DC proud, vytváří vlastní točivé magnetické pole, které se snaží otočit cívku tak, aby smysl magnetického pole cívky i trvalého magnetu byl shodný, vytváří moment soustavy

- cívka na hřídeli je spojena s ručkou a při svém pohybu musí překonávat sílu přívodních spirálových pružin, které ji vracejí zpátky

- jakmile dojde k vyrovnání těchto sil, momentu soustavy a řídícího momentu, ručka ukáže velikost měřeného proudu

- tlumení se děje vířivými proudy, indukující se do AL rámečku při pohybu cívky

- výchylka ručky je závislá na směru a velikosti měřeného proudu, otočí-li se směr proudu, výchylka je opačná, nula tak může být i uprostřed stupnice (galvanoměr)

- je tak určena pouze pro měření DC veličin, výchylka ručky je vždy úměrná měřenému proudu

- stupnice je lineární

- pro měření AC veličin se musí zabudovat usměrňovač nebo termoelektrický článek, výchylka ručky je pak úměrná střední hodnotě usměrněného proudu

- nejrozšířenější analogová měřící soustava

- malá spotřeba (1 až 100µW), Ri voltmetru 0,5 až 50kΩ, úbytek napětí na ampérmetru 50 až 300mV

- velká citlivost (podle počtu závitů cívky 20 až 300závitů a přesnost (třída přesnosti 0,1 / 0,2)

- zanedbatelný vliv cizích magnetických polí do 0,5T (díky vlastnímu magnet.poli)

Měřící soustava magnetoelektrická poměrová

- poměrové ústrojí se skládá jako u magnetoel.soustavy (trvalý magnet s jádrem mezi pólovými nástavci) jádro má však oválný průřez, takže se vzduchová mezera rozšiřuje a magnet.indukce v ní klesá

- na hřídeli jsou pevně uloženy dvě cívky, které spolu svírají vzhledem k svislé ose úhel větší než 90°

- cívky jsou napájeny proudem pomocí pružinek, nevytvářejí však řídící moment

- při nezapnutém přístroji (cívkami neteče proud), zaujímá ručka MP libovolnou polohu

- při měření jsou cívky spojeny paralelně

- v jedné cívce se vyvine točivý moment ve smyslu hodinových ručiček

- v druhé cívce moment opačný

- točivé momenty jsou různé velikosti

- větší moment vytlačuje cívku do slabšího magnet.pole a tím se dostává cívka s menším momentem do silnějšího magnet pole a její moment se zvětšuje

- když se velikosti obou momentů vyrovnají, cívky se zastaví, ručka na stupnici ukáže velikost měřené veličiny

- používá se u ohmmetrů pro měření el.odporů

- výhodou je, že výchylka ručky nezávisí na kolísání napětí napájecího zdroje

měřící soustava magnetoelektrická s usměrňovačem

měřící soustava magnetoelektrická s izolovaným vestavěným tepelným článkem (viz. soustava tepelná)

měřící soustava magnetoelektrická s neizolovaným samostatným tepelným článkem