# VY_32_INOVACE_191_Měřící soustava indukční

Měřící soustava indukční

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měřící soustava indukční |
| Označení | VY_32_INOVACE_191_Měřící soustava indukční |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 09.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip indukční měřící soustavy. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Měřící soustava indukční (Ferraisova)

Indukční poměrová

Indukční s točivým magnetickým polem

- pevná část je složena z Si plechů, má 4 vyniklé póly

- na dvou protilehlých pólech jsou proudové cívky

- (navinuté tlustým drátem s malým počtem závitů)

- na zbylých dvou protilehlých pólech jsou cívky napěťové

- (navinuté tenkým drátem s velkým počtem závitů)

- v dutině kostry je pevné válcové jádro též z Si plechů

- (pro lepší magnet.vodivost)

- mezi póly a válcovým jádrem je vzduchová mezera

- ve vzduchové mezeře je Al dutý váleček upevněný na hřídeli

- s hřídelí je dále spojena i ručka a spirálová pružina

- napěťové cívky (velký počet závitů) mají velký indukční odpor XL

- AC proud tekoucí napěťovými cívkami je tak proti AC proudu v proud.cívkách fázově posunut skoro o 90°

- magnet.pole proudových a napěťových cívek jsou prostorově k sobě kolmá

- vytvářejí výsledné točivé magnet.pole, které protíná Al váleček a indukuje v něm vířivé proudy

- vířivé proudy natáčejí váleček proti řídícímu momentu pružiny

- s válečkem se pohybuje ručka (ukazuje výchylku na rovnoměrné stupnici)

- tlumení pohybu ručky je magnetické (vířivými proudy)

- použití u wattmetrů

Indukční s postupným magnetickým polem (elektroměr)

- do vzduchové mezery magnet.obvodu zasahuje Al kotouč

- Al kotouč je pevně spojen se svislou hřídelí

- na kotouč působí dvě magnet.pole

- jedno pole je buzeno dvěma cívkami na jádru pod Al kotoučem

- cívky jsou mezi sebou i vzhledem k spotřebiči spojeny do série

- teče jimi odebíraný proud

- mají malý počet závitů z tlustého drátu

- druhé magnet.pole vytváří cívka na jádru nad kotoučem

- má velký počet závitů z tenkého drátu, cívka je připojena k síti paralelně

- obě magnet.pole se skládají ve výsledné magnet.pole postupné, postupné magnet.pole indukuje v kotouči napětí, napětí vyvolá v kotouči vířivé proudy, vířivé proudy vytváří s postupným magnet.polem točivý moment, kotouč se tak uvede do otáčivého pohybu, otáčky kotouče se přenášejí šroubovým převodem na počítadlo

Aby byla rychlost otáčení kotouče vždy úměrná napětí sítě a proudu prošlému elektroměrem, otáčí se kotouč v poli trvalého magnetu. Takto indukované vířivé proudy vytvářejí řídící moment, který se dá nařídit tak, že počítadlo přímo udává spotřebovanou el.energie

Elektroměry rozdělujeme podle počtu fází (1~, 3~, více), podle počtu sazeb (jednosazbové, dvojsazbové)