# VY_32_INOVACE_184_Zásady práce v el. laboratoři 4

První pomoc při úrazu el. proudem

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | První pomoc při úrazu el. proudem |
| Označení | VY_32_INOVACE_184_Zásady práce v el. laboratoři 4 |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 17. 09. 2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text zahrnuje a na úvod popisuje zásady první pomoci při úrazu el. proudem. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

K úrazu elektrickým proudem může dojít neúmyslným dotykem při práci v blízkosti částí pod napětím, při poruše elektrického zařízení a někdy i dotykem úmyslným (svévolným).

Kromě přímého ohrožení elektrickým proudem rozeznáváme i tzv. druhotný úraz. Je to úraz, který vznikne bezprostředně po zásahu elektrickým proudem jako následek úleku (např. pád ze žebříku po dotyku na živou část).

V závislosti na psychické a fyzické kondici člověka dojde při průchodu střídavého proudu 1 až 3mA o kmitočtu 50Hz tělem člověka k prvním pocitům brnění (práh vnímání).

Při velikosti proudu 10mA nastanou svalové křeče, svaly přestanou reagovat na nervové impulzy (mez uvolnění).

Při proudu 15 až 20mA začnou být ovlivňovány svaly fungující podvědomě (svaly dýchání).

Při proudu nad 35mA se dosahuje hranice fibrilace, mez kdy přestává pracovat srdeční sval.

Se zvyšující se frekvencí stoupají hodnoty proudů, nad 10kHz už ke svalovým křečím nedochází.

DC proudy mají hodnoty vyšší, účinkem dochází k elektrochemickému rozkladu tělních tekutin.

Impulsní proudy působí méně škodlivě (pokud trvají kratší dobu než 0,2sec nemohou způsobit zástavu srdce). U nich udáváme práh bolestivosti.

Při záchranných pracích je nutné postupovat s rozmyslem. Je třeba si uvědomit, že většina zasažených je mrtvá jen zdánlivě. Pokud se podaří obnovit základní tělesné funkce do jedné až dvou minut, obejde se zranění velmi často bez následků. Naopak doba delší může znamenat vážné poškození mozku. Při záchranných pracích postupujeme následovně:

- Vyproštění zasaženého z proudového obvodu

- Zajištění místa úrazu (ohrožení zvědavců)

- Zjištění tělesných funkcí

- Ošetření tepenných krvácení

- Obnova základních tělesných funkcí (srdce, dýchání)

- Ošetření dalších zranění

- Uložení a trvalá kontrola postiženého, transport nebo přivolání lékaře

- Ohlášení úrazu

Při úrazu elektrickým proudem je důležitá doba průchodu elektrického proudu tělem.

Při zasažení NN dochází často ke svalovým křečím, postižený se nemůže samovolně uvolnit z el. obvodu. Podle situace tak přerušíme proud vypnutím hlavním vypínačem, přerušením vedení, vytažením spotřebiče (pozor na druhotný úraz - při přerušení proudu, svalové křeče povolí, postižený se pustí a pádem si způsobí další zranění). Nejjednodušším postupem je vyproštění postiženého z obvodu proudu vytržením či odtažením za suchý oděv.

V obvodech VN je situace jiná. Ve většině případů je postižený z obvodu proudu odmrštěn, pokud ale zůstane zachycen na živých částech, vytvoří se v jeho okolí krokové napětí. To zamezuje, abychom se k postiženému přiblížili a vyprostili ho prostým odtažením z obvodu. Rovněž odtažení za suchý oděv je zcela vyloučeno. Jedním řešením je použití pomůcek s dostatečnou elektrickou pevností (na rozvodnách VN je umístěn vyprošťovací hák). V nezbytném případě je možné se k postiženému přiblížit drobnými kroky, tak aby překlenutý potenciál byl co nejmenší. VN vedení bývá často jištěno automatickým zařízením, které se po výpadku napětí pokusí dodávku za nějaký čas (do jedné minuty) obnovit (důvodem jsou poměrně časté zkraty způsobené většími ptáky dosedajícími na izolátory vedení). Proto ani vypnuté vedení nemusí být bezpečné.

Příkladem úrazu VN může být úraz, kdy jeřábník se při manipulaci dotkl ramenem jeřábu vedení 110kV. Po zjištění, že u jeřábu hoří pneumatiky, z kabiny vyskočil. Při výskoku se jí přidržel, a tak byl zasažen protékajícím proudem. Při pokusu o jeho záchranu zahynulo dalších šest přihlížejících pracovníků, kteří byli při přiblížení k jeřábu zasaženi krokovým napětím.

Pokud nejsme přímo svědky úrazu, ale nalezneme postiženého až po delší době, musíme se sami rozhodnout o dalším postupu. Uvedeme si některé příznaky smrti. Jsou to:

- Posmrtné skvrny, namodralé, podobné modřinám na nejníže položených částech těla

- Posmrtná ztuhlost, nastává 2-4 hod. po smrti, začíná u hlavy a postupuje k dolním končetinám

- Mrtvolný zápach, objevuje se až po delší době od úmrtí

Pokud si nejsme úmrtím postiženého jisti, zahájíme neprodleně oživovací pokusy.

Nejdříve zjistíme, zda poškozený silně nekrvácí. Člověk může ztratit až 0,5l krve bez větších následků. Při zajištění okamžité lékařské pomoci může ztráta krve přesáhnout 1,5l. Při ztrátě krve větší jak 2l většinou postižený i přes poskytnutou pomoc zemře. Zastavujeme pouze velká krvácení. Pro ošetření volíme nejrychlejší způsob, škrtidla, stlačení poškozených cév přímo v ráně prstem či dlaní, případně stisknutí tlakového bodu. Na složitější zákroky nemáme čas, neboť musíme neprodleně zajistit základní tělesné funkce, oběh krve a dýchání. Při manipulaci s postiženým postupujeme zvlášť opatrně, máme-li podezření na poranění krční páteře.

Činnost srdce zjišťujeme pohmatem na velkých tepnách (krkavice, zápěstí, stehna) nebo přímo poslechem. Po zjištění základních životních funkcí přikročíme k oživovacím pokusům. Při zástavě srdce zahájíme ihned srdeční masáž.

Srdce je spouštěno el. impulzem, který vznikne v nervech srdečního hrotu. Odtud se el. vlna šíří srdečním svalem směrem k předsíním. Jednotlivé svalové buňky odpoví na el. podnět stažením a vytvořením slabého el. výboje. Ten vybudí další buňky, a tak se srdce stahuje synchronně. Pokud jsou svalové buňky zasaženy vnějším výbojem, začnou se stahovat náhodně, některé se smršťují a jiné roztahují a srdce nemůže pulzovat (tomuto stavu se říká fibrilace). Pokud se dalším vnějším podnětem (mechanický úder, krátký ale intenzivní el. výboj s přesně definovaným průběhem) podaří donutit svalové buňky k současnému stahu, kontrolu převezmou opět příslušné nervové buňky. Srdce se rozběhne.

Dále pokračujeme pravidelně a nepřerušovaně v tempu cca 80 stlačení za minutu, při umělém dýchání s přestávkami na vdechy. V některé literatuře je doporučeno před zahájením srdeční masáže (pokud je zachránce přímým svědkem srdeční zástavy ale nejpozději do jedné minuty) provést pokus o obnovení srdeční činnosti úderem do oblasti hrudní krajiny. Provede se takto: Po předchozím ověření zástavy srdce (pohmatem na krkavici) položíme zatnutou pěst malíkovou hranou do středu hrudní kosti. Pak pěst zvedneme přibližně 30cm nad hrudník a zasadíme prudkou a jedinou ránu do středu hrudní kosti. Pokud se srdce nerozběhne, zahájíme srdeční masáž. Občas kontrolujeme, zda se srdce samovolně nerozběhlo, abychom nepůsobili proti srdečním stahům. Není proto vhodné nacvičovat postup srdeční masáže na zdravé osobě.

Dýchání můžeme ověřit poslechem (u nosu), pozorováním pohybů hrudi apod. Pokud postižený samovolně nedýchá, musíme ihned zahájit umělé dýchání.

Při dýchání spotřebuje tělo pouze 4 až 5% kyslíku ve vdechnutém vzduchu. Vydýchaný vzduch tedy obsahuje dostatek kyslíku, který může být využit. Protože přímým vháněním vzduchu do plic dosahujeme většího vyplnění plicních sklípků je přímé dýchání z úst do úst účinnější než nepřímé.

Dýchání může být spontánní (samočinné), ale je dále znemožněné neprůchodností dýchacích cest. Projevuje se napínáním svalových struktur na přední straně krku a hrudníku, během každého pokusu o vdech. Pak je nutné se pokusit o zprůchodnění dýchacích cest.

Dýchání je sice spontánní, ale nedostatečné. Může být mělké, hrudník se zvedá nedostatečně, paradoxní - jedna polovina hrudníku při vdechu klesá, velmi rychlé - dechová frekvence je více než 40 vdechů za minutu, nebo velmi pomalé - méně než 10 vdechů za minutu.

Nedýchá li postižený, musíme zprůchodnit dýchací cesty a případně zahájit umělé dýchání.

Při neprůchodnosti dýchacích cest musíme provést záklon hlavy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti. Dosáhneme toho tzv. trojitým manévrem. Postiženého položíme na záda na pevnou a rovnou podložku (na zem). Poklekneme za jeho hlavou. Ukazováky, prostředníky a prsteníky obou rukou umístíme z obou stran hlavy za úhel dolní čelisti pod ušní lalůčky. Táhneme silou k sobě, až se dolní čelist posune dopředu a vzhůru. Současně zakláníme hlavu a palci odtahujeme horní ret. Pokud se dýchací cesty nezprůchodní, pokusíme se vyčistit ústní dutinu. Je-li tuhá překážka uložena příliš hluboko a nedosáhneme na ni prsty, otočíme postiženého na bok (směrem k sobě) a několikrát silně udeříme mezi lopatky. Pak se pokusíme předmět vyjmout. Pokud je člověk v bezvědomí, mohou být dýchací cesty zneprůchodněny poklesem kořene jazyka. V tom případě je nutný velký záklon hlavy, tím se kořen jazyka nadzdvihne a dýchací cesta se uvolní.

Před zahájením umělého dýchání položíme postiženého na záda na pevnou rovnou podložku (na zem). Hlavu postiženého zakloníme dozadu tlakem jedné ruky na čelo a podložením krku druhou rukou. Současně stlačujeme palcem a ukazovákem nosní dírky a odtahujeme horní ret. Zhluboka se nadechneme a překryjeme ústa tak, aby při vdechu do postiženého vzduch neunikal okolo. Pozorujeme, zda se hrudník zvedá. Po oddálení úst sledujeme pokles hrudníku, postižený pasivně vydechuje. Méně účinné je vdechování do nosu postiženého, proto jej volíme jen v případě neprůchodnosti úst. U malých dětí vdechujeme současně do úst i nosu. Při úplné zástavě dechu se doporučuje provést nejprve pět rychlejších vdechů a pak zpomalit na normální dechovou frekvenci 12 až 15 vdechů za minutu. Při spontánním, ale nedostatečném dýchání provádíme tzv. podpůrné dýchání, kdy se přizpůsobujeme dýchacímu rytmu postiženého.

Provádíme-li současně s umělým dýcháním srdeční masáž, zařazujeme jeden vdech vždy po pěti stlačeních srdce. V tomto případě nečekáme na dokončení samovolného vydechnutí. Nezapomeneme přibližně po dvou až třech minutách překontrolovat zda se už životní funkce nestabilizovaly samy, přerušení oživování by však nemělo trvat déle než 5sec.

Po stabilizaci životních funkcí dokončíme ošetření dalších zranění (popáleniny, krvácení atd.).

Spáleniny nebývají rozsáhlé, jsou ale vzhledem k vysokým teplotám oblouků hloubkové. Pokud se vznítí oděv, zadusíme ho překrytím látkou. Z povrchu spáleniny odstraníme pouze volně ležící předměty, nic neotrháváme. Místo spáleniny ochladíme čistou vodou, případně ledem (ochlazení sníží následnou odúmrť tkání). Po ochlazení spáleninu překryjeme sterilním obvazem.

Krvácení zastavíme tlakovými obvazy, stlačením či zaškrcovadlem. Nezlomenou krvácející končetinu nadzvedneme. Vnitřní krvácení se jeví celkovým zhoršením stavu. Je-li postižený při vědomí často pociťuje silnou bolest. Je vhodné nadzvednout končetiny, aby se krev přesunula do těla. Je nutná rychlá zdravotní pomoc. Vytéká-li krev z ústní dutiny, zajistíme její volně odtékání.

Zlomeniny nenapravujeme, pouze je znehybníme.

Následkem úrazu vznikne šokový stav, závažně postihující celý organismus. Většinou je zaviněn nedostatečným prokrvením tkání způsobených ztrátami krve (i při šokovém rozšíření cév, kdy se krev přesune z těla do končetin) či zmenšením krevní cirkulace nedostatečným výkonem srdce. Šok se projevuje pocity slabosti, závratěmi, neostrým viděním, netečností, ospalostí, úzkostí, neklidem, nutkavým pocitem žízně, nevolností, zvracením. Zjišťujeme bledou až promodralou kůži, studené končetiny, hojný pot, rychlý a špatně hmatný tep, zrychlené dýchání, poruchy vědomí. Je-li postižený při vědomí, zklidníme ho, podle možnosti odstraníme bolestivé podněty, uvolníme mu oděv. Uložíme v teple, ne k přímým zdrojům tepla (slunce, infrazářič). Dovolíme, aby sám zaujal polohu, jež považuje za nejvhodnější. Nepodáváme tekutiny a trvale kontrolujeme jeho stav. Je-li v bezvědomí postupujeme podobně. Vždy je nutná lékařská pomoc.

Lékařské ošetření po úrazu el.proudem je nutné vyhledat vždy. Průchodem proudu tělem dochází k zasažení srdečního svalu a zranění se může projevit v delším časovém odstupu (úmrtí do dvou dnů po úrazu). Proto postižený nesmí zůstat o samotě a je nutné kontrolovat jeho životní funkce. Pracovní úraz hlásíme vždy přímým nadřízeným postiženého.

Podobně postupujeme při zásahu bleskem, což je silný, krátký el. impulz. Větší část energie tak prochází po povrchu těla. Ve většině případů dochází k úmrtí následkem zástavy srdce (známe i případy roztržení vnitřních orgánů). Vždy je patrné poškození povrchových žil, na kůži se vytváří charakteristické keříčkové obrazce. Velmi často se vyskytují na kůži nezuhelnatělé spáleniny.

|  | Srdce je uloženo v hrudní dutině mezi hrudní kostí a páteří. |
| --- | --- |
|  | Pokud nepracuje, samovolně se roztáhne a naplní krví. Stlačením srdce zvnějšku se krev vypudí ze srdce do krevního oběhu. |
|  | Postiženého položíme opatrně na pevnou podložku (zem). Do bodu cca dva prsty od spodního okraje hrudní kosti položíme zápěstní hranu dlaně pravé ruky (prsty směřují vzhůru, dlaň otevřená). Na dlaň této ruky položíme dlaň ruky druhé (prsty se nesmí dotýkat hrudníku) a silně zatlačíme. Pohyb musí být prudký a silný. Hrudní kost musí poklesnout o cca 3-5cm. Poté tlak povolíme, ale ruce od hrudní kosti neoddalujeme, abychom neztratili kontakt s místem stlačení a neposunuli ruce. |