# VY_32_INOVACE_187_Rozdělení a druhy měřících přístrojů

Rozdělení a druhy měřících přístrojů

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Rozdělení a druhy měřících přístrojů |
| Označení | VY_32_INOVACE_187_Rozdělení a druhy měřících přístrojů |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 25. 09. 2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje základní rozdělení a druhy měřících přístrojů. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Rozdělení a druhy měřících přístrojů

- Měřící přístroje (MP) jsou jemná a citlivá zařízení, obvykle uzavřená v pouzdru nebo ve skříňce, aby byla chráněna před znečištěním.

- V každém MP je ústrojí, v němž měřená veličina vyvolá mechanický moment, tzv. moment soustavy. Moment soustavy uvede v činnost měřicí ústrojí s ukazovatelem (ručkou), který na stupnici ukáže velikost měřené veličiny. Proti momentu soustavy působí druhý moment, tzv. řídící neboli direktivní, který většinou vzniká zkrucováním jemných přívodních spirálových pružin (jako nepokoj u hodinek). Ručka se ustálí v takové poloze, v níž jsou oba momenty v rovnováze. Aby se ručka rychle ustálila bez kývání, má každá měřicí soustava vhodné tlumení.

- Měřící přístroje rozdělujeme podle několika hledisek:

- 1. Podle provedení:

- Panelové, mají malé rozměry a jsou určeny k montáži na panelech různých zařízení.

- Rozvaděčové, jsou obvykle v pouzdrech a mají příchytky pro uchycení v otvoru rozvaděče.

- Přenosné, určené k manipulaci a přenášení.

- 2. Podle tvaru:

- Kruhové.

- Čtvercové.

- Obdélníkové (profilové).

- 3. Podle přesnosti -do sedmi tříd přesnosti:

- 0,1 - nejpřesnější přístroje

- 0,2 - velmi přesné laboratorní přístroje

- 0,5 - přesné laboratorní přístroje

- 1,0 - montážní a dílenské přístroje

- 1,5 - montážní a dílenské přístroje

- 2,5 - rozváděčové přístroje

- 5,0 - přístroje pro informativní měření (indikátory)

- 4. Podle stupnice:

- Lineární, stejné dílky stupnice, každý odpovídá stejné velikosti měřené veličiny.

- Nelineární (kvadratická, logaritmická…), vzdálenost mezi dílky není stejná, je nelineární.

- S nulou uprostřed, měří vlevo i vpravo, rozezná polaritu.

- S potlačenou nulou, stupnice začíná hodnotou větší než nulovou, nula je mimo stupnici.

- Prodloužená, chrání před přetížením MP, měřicí rozsah vyznačen tečkami.

- 5. Podle způsobu čtení měřené veličiny:

- Ručkové, ukazují velikost měřené veličiny na stupnici počtem dílků nebo přímo v jednotkách. U přenosných přístrojů (vyjma provozních) bývají stupnice podloženy zrcátkem, které umožňuje přesné odečtení výchylky ručky bez tzv. paralaxy - chyby vzniklé nesprávnou polohou oka při čtení výchylky na stupnici MP. Některé MP mají místo ručky zrcátko, od kterého se odráží světelný paprsek dopadající na stupnici.

- Zapisovací (registrační), zaznamenávají trvale časový průběh měřené veličiny na odvíjející se pás papíru.

- S počitadlem, udávají přímo v číslech velikost veličiny, anebo údaj číselníku musíme násobit číslem (konstantou), abychom dostali správnou velikost měřené veličiny

- Číslicové (digitální), dnes již dosti rozšířené, které pomocí analogovědigitálního (A/D) převodníku zobrazují měřenou veličinu v číslicové formě.

- 6. Podle druhu měřené veličiny:

- Voltmetry, měření napětí.

- Galvanometry, měření malých proudů.

- Ampérmetry, měření proudu.

- Wattmetry, měření výkonu.

- Kmitoměry, měření kmitočtu.

- Fázoměry, měření účiníku.

- Elektroměry, měření el. práce.

- Atd.

- 7. Podle měřicí soustavy:

- S otočným magnetem.

- Magnetoelektrické (s otáčivou cívkou).

- Magnetoelektrické poměrové.

- Feromagnetické.

- Elektrodynamické.

- Ferodynamické.

- Indukční (Ferraisovy).

- Tepelné.

- Rezonanční.

- Elektrostatické.