# VY_32_INOVACE_189_Měřící soustava elektromagnetická

Měřící soustava elektromagnetická

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měřící soustava elektromagnetická |
| Označení | VY_32_INOVACE_189_Měřící soustava elektromagnetická |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 03.10.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip elektromagnetické měřící soustavy. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

Měřící soustava elektromagnetická (s otočným železem, feromagnetická)

Měřící soustava elektromagnetická poměrová

- založena na principu odpuzování dvou souhlasných pólů magnetů

- směr síly (točivého magnetu) je nezávislý na směru proudu

- uvnitř, v dutině kotoučové cívky, je umístěn jeden pevný a jeden pohyblivý Fe plíšek

- (oba z magneticky měkkého materiálu)

- pohyblivý plíšek je spojen s hřídelí, na níž je připojena ručka a spirálová pružina (řídící moment)

- průchodem měřeného proudu cívkou vzniká magnet.pole, které zmagnetuje oba plíšky souhlasně (ať jde o proud AC či DC), začnou se odpuzovat, moment soustavy

- pohyblivý plíšek je tak odpuzován od pevného, otáčí hřídelí proti síle spirálové pružiny, až se oba momenty vyrovnají = výchylka

- tlumení je vzduchové, pohyb ručky je brzděn hřídelí, která se pohybuje s malou vůlí ve vzduchové komůrce

- vhodné pro měření AC i DC veličin (do 200 až 500Hz, při vyšších frekvencí se uplatní vlivy frekvenčních vlastností cívky), měří přímo efektivní hodnotu

- závislost výchylky na proudu je kvadratická (neboť odpuzovací síla je úměrná čtverci magnetické indukce, která je přímoúměrná proudu v cívce), proto je stupnice nelineární, zpočátku zhuštěná, výchylka může být až 250°

- zvláštním tvarem Fe plíšků lze částečně závislost výchylky ručky na proudu v daném měřícím rozsahu linearizovat

- vlastní spotřeba je poměrně velká (0,5 až 1VA), nehodí se tak pro měření malých veličin (až tak od 6V / 20mA)

- menší přesnost (třída přesnosti 1,5 až 2,5)

- ale jednoduchá, levná, provozně bezpečná konstrukce

- necitlivá na krátkodobá přetížení i cizí magnetické pole

- kompenzace teplotních chyb

- jako rozváděčové a provozní MP